SKP-6504

Manual

(2018. 11. 14)

▣ 목   차 ▣

제1장 제품 소개	2

1-1. 제품 특징	2

1-2. 제품 구성도	2

1-3. 제품 사양	3

1-4. 제품 부분 명칭	3

1-4-1. 전면부	3

1-4-2. 후면부	4

제2장 설정(사용) 하기	6

2-1. 프로그램 모드 설정	6

2-1-1. 프로그램 마법사 번지 기능 설명	7

2-1-2. 프로그램 기능 설명	8

2-2. 도어락 배선 연결법	9

2-3. 싸이렌 배선 연결법	9

2-4 방범존 배선 연결법	10

MEMO	11

제1장 제품 소개

1-1. 제품 특징

- 주장치와 RS-485 통신

- ID 세팅 (최대 20대까지)

(3) 방범 구역 4개소 제어 가능

* 출입통제 사용 시 Zone #4 (Exit Button 활용)

(4) RF 카드 및 비밀번호(4자리) 혼용 사용 가능

* 카드 주파수 : 고주파(MF_13.56Mhz) 카드 지원

(5) 사용자 99명 사용 가능(마스터 카드 2명 지원)

(6) 원격제어(경계/해제/도어열림) 가능

(7) 싸이렌 1개 제어 가능

(8) 출입문 1개소 제어 가능

1-2. 제품 구성도

1-3. 제품 사양

| 모 델 명 | SKP-6504 |  |
| --- | --- | --- |
| 재 질 | 플라스틱 사출 |  |
| 사 이 즈 | 74mm * 147mm * 30mm (L*H*W) |  |
| LCD 종류 | TFT LCD |  |
| 색 상/무게 | 검정색 / 194.5g (브라켓 포함) |  |
| LED/Touch PAD | LED-Zone : 4(Red) / Touch-Key : 12 |  |
| 전 원 | DC 10 ~ 14V (소비전류 : 평상시 60mA 미만, 최대 250mA) |  |
| Card 주파수 | 고주파 (MF_13.56Mhz) |  |
| 통 신 방 식 | RS-485 (주장치 연동) |  |

1-4. 제품 부분 명칭

1-4-1. 전면부

1. LCD Screen

2. Key-Button (Touch Type)

3. Zone (#1 ~ 4)

1-4-2. 후면부

1. 연결 케이블

12V : 빨강색

GND : 검정색

TX : 흰색

RX : 녹색

COM : 파란색

N.C : 보라색

N.O : 주황색

GND : 검정색

COM : 갈색

Siren : 회색

GND : 검정색

Zone #1 : 노란색

Zone #2 : 보라색

Zone #3 : 파란색

Zone #4 : 주황색

제2장 설정(사용) 하기

2-1. 프로그램 모드 설정

- 최초 개통시 PG모드 진입하기

공장 출고 제품은 마스터번호가 “9999”로 입력한다.

(키패드 # 버튼 + “9999”)
* 마스터번호 분실 시 긴급조치 요령 - 케이스 개봉 후 메인보드

뒷면(좌측 상단)의 Test(PG) 버튼을 3초 이상 누르면 강제로 PG진입

- 마스터번호를 이용하여 PG모드 진입하기
  마스터번호(비밀번호 또는 RF카드)가 설정되어 있는 경우

마스터번호를 이용하여 PG모드로 진입한다.

1) 비밀번호(마스터 - 31, 32번 사용자) 사용법

2) RF카드(마스터 - 31, 32번 사용자) 사용법

2-1-1. 프로그램 마법사 번지 기능 설명

| 번지 | 설정 내역 | 순서 | 설정 내역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 | 환경초기화 | 1 | 1 : 공장 초기화 2 : 카드 초기화 |
| 01 | 로컬설정 | 1 | 로컬번호 (최대 20대 연결 가능) |
|  |  | 2 | 음성소리크기 (1 ~ 9까지) |
|  |  | 3 | 문열림안내방송 0 : 사용안함 1 : 사용함 (출입통제 사용시 출력됨) |
| 02 | 주장치개통 | 1 | 사용존 메인존 [1234] |
|  |  | 2 | 딜레이설정 메인존 [1---] |
|  |  | 3 | 입실지연 시간 10초 |
|  |  | 4 | 퇴실지연 시간 10초 |
|  |  | 5 | 비상설정 메인존 [--3-] |
|  |  | 6 | 도어타입 설정 0 : 방범, 1: 출입통제, 2 : 세트접점 |
|  |  | 7 | 도어출력시간 05초 |
|  |  | 8 | 도어신호발생 0 : No, 1 : Yes |
|  |  | 9 | 방문자 멘트 |
|  |  | 10 | 복구신호존 메인존 [1234] |
| 03 | 카드설정 #+8 : 카드번호조회 #+9 : 카드연속등록 |  | 개별번지설정 |

- *버튼을 1번 누르면 프로그램 모드, *버튼을 2번 연속으로 누르면 카드설정 모드로

들어간다.

2-1-2. 프로그램 기능 설명

| 프로그램번지 (PG) |  | 기능설명 |
| --- | --- | --- |
| 49 | 복구신호존 | 복구존 설정 |
| 50 | 사용존 | 사용하는 존 설정 |
| 53 | 딜레이설정 | 딜레이 존 설정 |
| 54 | 비상설정 | 비상존 설정 |
| 55 | 사이렌 출력 | 사이렌 출력존 설정 |
| 59 | 입실지연 | 시간 설정(10초 단위) |
| 60 | 퇴실지연 | 시간 설정(10초 단위) |
| 62 | 사이렌 출력 | 시간 설정(10초 단위) |
| 64 | 사이렌 재출력 | 0 : 안함, 1 : 재출력 |
| 69 | 비상경계연동 | 0 : 감지시 경계0, 1 : 감지시 경계X |
| 75 | 도어타입설정 | 0 : 방범, 1: 출입통제, 2 : 세트접점 |
| 78 | 도어출력 | 도어 출력 시간 (1초 단위) |
| 79 | 도어신호발생 | 0 : 발생 안함, 1 : 발생함 |
| 83 | 롬버전 | 펌웨어 버전 표시 |
| 84 | 방문자 멘트 | 0 : 사용안함, 1 : 사용함 |
| 99 | 공장/카드 초기화 | 시스템 초기화 |
| 비밀번호 (사용자 등록) |  |  |
| 001 | 사용자카드 | 사용자 카드 / 비밀번호(4자리) |
| 031 | 사용자카드 | 마스터 #1 카드 / 비밀번호(4자리) |
| 032 | 사용자카드 | 마스터 #2 카드 / 비밀번호(4자리) |
| 099 | 사용자카드 | 사용자 카드 / 비밀번호(4자리) |

2-2. 도어락 배선 연결법

2-3. 싸이렌 배선 연결법

2-4 방범존 배선 연결법

MEMO